Transformator wideo aktywny odbiornik ATR-1

Widok transformatora

Odbiornik ATR-1 wraz z nadajnikiem ATT-1 służy do przesyłania sygnału z jednej kamery za pomocą skrętki komputerowej na większe odległości zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 2000 metrów (skrętka komputerowa 5 kategorii). Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków: (+) do (+) oraz (-) do (-). Odbiornik może również współpracować z biernymi urządzeniami służącymi do przesyłu sygnału za pomocą skrętki.

Sposób regulacji elementów panelu tylnego:
Brightness - jasność. Potencjometrem ustawić poziom sygnału wyjściowego wizji (regulacja wzmocnienia).

- Sharpness - kontrast.  Przełącznikiem ustawić potrzebną wartość (regulacja korekcji).

Urządzenie posiada dwie diody LED:

- czerwona (POWER) informująca o napięciu zasilania

- zielona – wykrywająca sygnał video

Parametry techniczne

| Nazwa | ATR-1 |
| --- | --- |
| Zasilania | DC 12 V / 50 mA |
| Liczba kanałów video | 1 |
| Zakres pasma video | 0 ... 9 MHz (-3 dB) |
| Impedancja wejścia symetrycznego | 100 Ω |
| Impedancja wyjścia video | 75 Ω (gniazdo BNC) |
| Typ złącza symetrycznego | zaciski kablowe |
| Typ złącza zasilania | Gniazdo DC na wtyk 5,5 / 2,1 mm |
| Masa | 0,10 kg |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 103 x 20 x 72 mm |
| Temp. pracy / wilgotność wzgl. | 0ºC...+55ºC / <95% |