|  | KATEDRA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Urządzeń Elektroniki Profesjonalnej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ćw-1 | Badanie kamery CCTV |

1. Zapoznać się z  instrukcją obsługi dla  kamery BCS-BIP7130A .

2. Zapoznać się z interfejsami i wyposażeniem kamer BCS-BIP7130A.

| Kamera | BCS-BIP7130A |
| --- | --- |
| Przetwornik |  |
| Procesor |  |
| Rozdzielczość |  |
| Czułość |  |
| Napięcie zasilania |  |
| Prąd / Moc |  |
| Funkcje |  |

3. Dla modelowej kamery przeprowadzić pomiar łącznej rozdzielczości kamery i monitora posługując się obrazem testowym EIA RESOLUTION. Przed pomiarem przeprowadzić czynności regulacyjne kamery i jej obiektywu w celu uzyskania optymalnego obrazu.

| Kamera | Symbol: BCS-BIP7130A |
| --- | --- |
| R H |  |
| R V |  |
| R LG |  |
| R LD |  |
| R PG |  |
| R PD |  |

4. Przy wykorzystaniu planszy testowej Delta-CCTV-Test  przeprowadzić czynności regulacyjne dla wybranej kamery i obiektywu w kamerze  w celu uzyskania optymalnego obrazu obserwacji. Korzystając z dostępnego na stanowisku opisu planszy testowej Delta-CCTV-Test przeprowadzić subiektywną ocenę jakości odtwarzanego obrazy w zakresie jego:

- rozdzielczości,

- liniowości,

- poprawności odwzorowania barw i stopni luminancji,

- geometrii obrazu,

- pasma wizyjnego,

- czytelności tekstu.

5. Połączyć generator obrazu kontrolnego z miniatorem i oscyloskopem. Zapoznać się z obrazami testowymi generowanymi przez generator. Dla obrazu  monochromatycznych pasów kontrolnych przeprowadzić obserwację przebiegów elektrycznych dla sygnału linii i pola.

- Zmierzyć czas trwania jednej linii, czas trwania impulsu wygaszania i synchronizacji.

- Określić poziom sygnału dla testowego obrazu oraz procentowy udział w sygnale impulsów wygaszania.

- Określić czas trwania jednego pół obrazu i całego obrazu.

- Zmierzyć czas trwania impulsu wygaszania pola. Określić ilu linią odpowiada czas trwania wygaszania jednego pola.

6. Przeprowadzić obserwację przebiegów linii i pola dla obrazu kontrolnego kolorowych pasów kontrolnych. Obserwowane przebiegi zarejestrować w postaci elektronicznej. Określić czym różni się obserwowany przebieg od przebiegu sygnału dla pasów monochromatycznych.

7. Przeprowadzić obserwację przebiegów linii i pola dla obrazu testowego koloru, zielonego, czerwonego i niebieskiego. Obserwowane przebiegi zarejestrować w postaci elektronicznej.

8. Przy wykorzystaniu planszy testowej Delta-CCTV-Test przeprowadzić wpływ uaktywnienia w kamerze  BCS-BIP7130A funkcji:

| AWB | - | (Auto White Balance) Układ dostosowania się kamery do zmiennych warunków oświetlenia związanych z zastosowaniem różnych źródeł światła. |
| --- | --- | --- |
| AGC | - | (Auto Gain Control) Układ automatycznego dopasowanie poziomu wzmocnienia - system, który zapewnia poprawę jakości obrazu dla niewystarczającego oświetlenia planu. |
| D-WDR | - | (Didital Wide Dynamic Range) Funkcja rozszerzająca dynamikę sygnału, zakres tonalny obrazu - jest to cyfrowa funkcja, która zwiększa i poprawia rozpoznawalność szczegółów w ciemnych i jasnych obszarach obrazu. |
| HLC | - | Funkcja maskująca jaskrawe punkty planu, np. reflektory samochodu. Poprawiając widoczność szczegółów obrazu. |
| DNR | - | Cyfrowa redukcja szumów w obrazie, w kamerze dostępne są dwa tryby 2DNR (redukcja szumów statyczna) oraz 3D-DNR (redukcja szumów dynamiczna zalecana dla planów z dużą ilością ruchomych obiektów). |

|  | KATEDRA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Urządzeń Elektroniki Profesjonalnej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ćw-2 | Badanie rejestratora CCTV |

1. Zapoznać się z dostępnymi na stanowisku karatami katalogowymi i instrukcjami obsługi rejestratora BCS-DVR0401MES oraz  kamer BCS TIP4200 AIR i VEKO VEDN- 3550. Sprawdzić sposób połączenia kamer z rejestratorem.

2. Korzystając z instrukcji obsługi rejestratora przeprowadzić procedurę konfiguracji rejestratora.

- Ogólne: Czas systemu (aktualny); format daty (DD MM RRRR); separator daty (-); czas letnii (zapoznać się z funkcją); format czasu (24H); Język (Polski); Po zapełnieniu (zatrzymanie nadpisywania); Długość plików (1mm); Nr DVR (1); System Video (PAL); Auto wylogowanie (30min); ID Urząd. (PRz-DVR).

- Kompresja: Kanał (1); Typ (Normalny); Kompresja (H.264); Rozdzielczość: (D1); Ilość klatek (1); Tryb transmisji (VBR); Jakość (6); Tryb transmisji (Referencyjna); Audio/Video (Wył); Zapoznać się z funkcjami (Ukrywanie i Zdjęcie).

- Terminarz: Kanał (1); Prealarm (5s); Powielanie (brak); Zdjęcie (Tak); Dzień tygodnia (wybrać aktualny); Typ zapisu (Normalny); Przy wykorzystaniu funkcji Kopiuj / Wklej skopiować ustawienia na kanał drugi i zdefiniować tryb zapisu w sekwencjach 3 min względem aktualnego czasu (Normalny – 3 min, Ruch – 3 min, Powiadomienie – 3min);

- RS232 – Domyślne

- Sieć – Bez zmian

3. Po opuszczeniu trybu konfiguracji rejestratora zapoznać się z możliwością podglądu obrazów z poszczególnych kamer. Sprawdzić tryb pracy z podziałem ekranu na cztery strefy i tryb podglądu z poszczególnych kamer. Przeprowadzić procedurę rejestracji obrazów.

4. Przy wykorzystaniu planszy testowej Delta-CCTV-Test  przeprowadzić minutowe rejestracje obrazu kontrolnego z kompresją H.264 i rozdzielczościami D1, CIF, i QCIF.

5. Zmieniając Ilości klatek 1, 10 i 25 zaobserwować jak ich liczba wpływa na  rozmiar transmitowanego strumienia i jakość generowanego obrazu.

6. Zapoznać się z funkcją Detekcja. Zdefiniować strefę kontrolną i przeprowadzić test rejestratora w zakresie detekcji ruchu w obrazie.

7. Przy wykorzystaniu symulatora – alarmu przeprowadzić prześledzić procedurę zapisu alarmowego.

8. Zapoznać się z funkcjami Menu główne. Określić funkcję narzędzi zawartych w zakładkach: Wyszukiwanie, Informacje, Ustawienia, Zaawansowane, Archiwizacja, Wyłączanie, Kamery IP.

9. Zapoznać się z Menu Zaawansowane. Określić funkcję narzędzi w zakładkach: Dysk twardy; Usterki; Wyj. Alarmowe; Zapis, Konta, Konserwacja, Monitor, Matryca Video, ATMPOS, Import/Export.

|  | KATEDRA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Urządzeń Elektroniki Profesjonalnej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ćw-3 | Badanie wybranych elementów torów sygnałowych systemów CCTV |

1. Zapoznać się z dostępnymi na stanowisku karatami katalogowymi separatora wideo SV-1000P, wzmacniacza VCA-1/2000 – i  zestawu ATT-1 + ATR-1 - do aktywnej transmisji po skrętce.

2. Dla separatora wideo SV-1000P przeprowadzić pomiar jego charakterystyki przenoszenia w zakresie częstotliwości od 10kHz do 50MHz. Określić 3dB pasmo przenoszenia badanego separatora. Uzyskany wynik odnieść do danych zamieszczonych w karcie katalogowej.

| L.p. | f, Hz | Uwe, V | Uwy, V | A, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1k |  |  |  |
| 2. | 10k |  |  |  |
| 3. | 100k |  |  |  |
| 4. | 1M |  |  |  |
| 5. | 2M |  |  |  |
| 6. | 3M |  |  |  |
| i | … |  |  |  |
| … | 10 |  |  |  |
| … | 20 |  |  |  |
| N | … |  |  |  |

3. Dla wzmacniacza wideo VCA-1/2000 przeprowadzić pomiar jego charakterystyki przenoszenia w zakresie częstotliwości od 10kHz do 50MHz. Określić pasmo przenoszenia badanego wzmacniacza. Uzyskany wynik odnieść do danych zamieszczonych w karcie katalogowej.

| L.p. | f, Hz | Uwe, V | Uwy, V | A, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1k |  |  |  |
| 2. | 10k |  |  |  |
| 3. | 100k |  |  |  |
| 4. | 1M |  |  |  |
| 5. | 2M |  |  |  |
| 6. | 3M |  |  |  |
| i | … |  |  |  |
| … | 10 |  |  |  |
| … | 20 |  |  |  |
| N | … |  |  |  |

4. Dla zestawu aktywnej transmisji po skrętce  ATT-1 + ATR-1 przeprowadzić pomiar jego charakterystyki przenoszenia w zakresie częstotliwości od 10kHz do 50MHz. Określić pasmo przenoszenia badanego układu transmisji. Uzyskany wynik odnieść do danych zamieszczonych w karcie katalogowej.

| L.p. | f, Hz | Uwe, V | Uwy, V | A, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1k |  |  |  |
| 2. | 10k |  |  |  |
| 3. | 100k |  |  |  |
| 4. | 1M |  |  |  |
| 5. | 2M |  |  |  |
| 6. | 3M |  |  |  |
| i | … |  |  |  |
| … | 10 |  |  |  |
| … | 20 |  |  |  |
| N | … |  |  |  |

5. Przy wykorzystaniu dostępnego na stanowisku analizatora widma przeprowadzić pomiar charakterystyki amplitudowej separatora wideo SV-1000P. Zmieniając wartość współczynnika korekcji w zakresie ±3dB określić wpływ tej zamiany na przebieg charakterystyki amplitudowej.

6. Przy wykorzystaniu dostępnego na stanowisku analizatora widma przeprowadzić pomiar charakterystyki amplitudowej dla wzmacniacza wideo VCA-1/2000. Zmieniając wartość współczynnika wzmocnienia określić wpływ tej zamiany na przebieg charakterystyki amplitudowej.

7. Przy wykorzystaniu dostępnego na stanowisku analizatora widma przeprowadzić pomiar charakterystyki amplitudowej dla układu aktywnej transmisji po skrętce  ATT-1 + ATR-1. Zmieniając położenia przełącznika Level dla pozycji L, M, N określić wpływ tej zamiany na przebieg charakterystyki amplitudowej.